第十届北京航空航天大学生建筑结构设计竞赛赛题

一、竞赛赛题

竹质多层房屋结构

二、竞赛概况

竞赛内容包括模型制作和模型测试。

1.模型制作

每个参赛小组在比赛当天提交参赛模型。只可使用竞赛组委会提供的材料。

2.模型测试

模型的结构测评将在比赛当天进行。每个模型需要经受三级静载试验。每个小组需把模型放在实验台上在评委面前进行加载试验。

三、材料和工具

大赛将提供以下材料和工具，用于制作模型。竹材、502胶水、砂纸、切割刀、直尺、三角尺、丁字尺、铅笔、橡皮擦、电钻、螺丝刀等。竹材规格及用量上限、竹材参考力学指标分别见表1和表2.

- 竹材规格及用量上限

| 竹材规格 |  | 竹材名称 | 每队发放量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 竹皮 | 1250mm×430mm×0.20 (+0.05) mm | 集成竹片（单层） | 3张 |
|  | 1250mm×430mm×0.35 (+0.05) mm | 集成竹片（双层） | 3张 |
|  | 1250mm×430mm×0.50 (+0.05) mm | 集成竹片（双层） | 3张 |
| 竹杆件 | 930mm×6mm×1.0 (+0.5) mm | 集成竹材 | 10根 |
|  | 930mm×2mm×2.0 (+0.5) mm | 集成竹材 | 10根 |
|  | 930mm×3mm×3.0 (+0.5) mm | 集成竹材 | 10根 |

注：竹材规格括号内数字仅为材料厚度误差，通常为正公差；

- 竹材参考力学指标

| 密度 | 顺纹抗拉强度 | 抗压强度 | 弹性模量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.8g/cm3 | 60MPa | 30MPa | 6GPa |

四、结构模型

竹质多层房屋结构

重物

本次比赛旨在设计并制作一个竹质多层房屋结构，如图1所示（示意图）。该模型要求以尽可能轻的重量来经受三项加载试验，同时应力求美观。

图1 竹质多层房屋结构加载示意图

模型固定在组委会提供的400mm×400mm的底板上，用螺钉固定。

该结构外轮廓尺寸高度为900mm（误差±3mm），平面尺寸不大于200mm×200mm，所有结构的组成部分必须由组委会提供的材料制成。该模型必须遵循所提供的尺寸，否则取消比赛资格。

结构至少分3层。模型质量不得超过350g。

五、加载方法

所有模型将经过三道加载试验，其顺序为：一级静载试验、二级静载试验和三级静载试验。每个小组需在工作人员的指导和协助下进行荷载试验。在加载试验期间，每个小组有责任小心保护好模型，使模型在测试之前不至于损坏。只有那些成功通过前一级试验的模型，才能继续进行下一级试验。

1. 一级静载试验

第一项加载试验，结构顶部居中放置10kg重物。要求重物与结构不得发生脱离，任何构件不得发生损坏，结构不得发生倾覆。本次加载持续时间为10s。

砝码如图2所示，规格为1kg（直径13.7cm）、2kg（直径15.8cm）、5kg（直径15.0cm）三种。

图2 加载砝码

2. 二级静载试验

第二项加载试验，结构顶部居中放置20kg重物。要求重物与结构不得发生脱离，任何构件不得发生损坏，结构不得发生倾覆。本次加载持续时间为10s。

3. 三级静载试验

第三项加载试验，结构顶部侧向水平距离模型中心（坐标0，0，900mm）160mm，悬挂6kg重物。模型前后左右制作4个加载点，坐标（160mm，0mm，900mm），（-160mm，0mm，900mm），（0mm，160mm，900mm），（0mm，-160mm，900mm），现场随机抽取一点加载。要求重物与结构不得发生脱离，任何构件不得发生损坏，结构不得发生倾覆。本次加载持续时间为10s。

六、模型现场安装、加载及测试步骤

1.赛前准备

（1) 对模型进行称重，每颗螺钉计1克，得到模型和螺钉总质量M（单位：克），；

（2）核查模型尺寸是否满足制作要求；

（3）抽签决定比赛顺序；

（4）将模型安装在底板上。

2.加载及测试步骤

（1）得到入场指令后，迅速将模型及底板运进场内，完成第一级加载。

（2）依次进行二、三级加载。

七、评分规则

1.结构评分按总分100分计算，其中包括：

A. 结构选型与制作质量              10%        （共10分）

B. 加载表现                        90%        （共90分）

2. 评分细则：

A．结构选型与制作质量 （共10分）

a．结构合理性与创新性                        (共5分)

b．模型制作美观性                            (共5分)

B．加载表现 （共90分）

设为所有参赛模型中的最小值，为第i组参赛模型中的值，加载表现分的计算公式如下：

式中为荷载调整系数：通过第一级加载取0.4，通过第二级加载取0.8，通过第三级加载取1.0。第一级加载失效者，为0。

以上A、B两项得分相加，分数最高者优胜。